Actividades de Repaso — Clave de respuestas

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Documento de apoyo con las respuestas correctas, redactadas y explicadas, para guiar la corrección o el estudio.

# Actividad 1 — Completa la tabla comparativa

Respuestas sugeridas (los valores de velocidad son aproximados; pueden variar levemente según el modelo y el fabricante):

| Tipo | Tecnología | Velocidad aprox. | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- | --- | --- |
| HDD | Discos magnéticos que giran físicamente (tecnología mecánica) | 80 – 160 MB/s | Almacenar grandes cantidades de datos a bajo costo: copias de seguridad, archivos poco usados, almacenamiento masivo. |
| SSD SATA | Memoria flash (sin partes móviles) con interfaz SATA III | Hasta 550 MB/s | Mejorar el rendimiento frente al HDD en equipos de uso general, manteniendo compatibilidad con equipos más antiguos. |
| M.2 SATA | Memoria flash con protocolo SATA, pero en formato compacto M.2 | Hasta 550 MB/s | Ahorrar espacio en laptops delgadas; misma velocidad que un SSD SATA normal, solo cambia el tamaño físico. |
| M.2 NVMe PCIe 3.0 | Protocolo NVMe que usa líneas PCIe generación 3.0 | Hasta 3,500 MB/s | Cargar el sistema operativo y programas rápidamente; buen equilibrio entre precio y velocidad para uso diario y gaming. |
| M.2 NVMe PCIe 4.0 | Protocolo NVMe que usa líneas PCIe generación 4.0 | Hasta 7,000 MB/s | Multitarea pesada, edición de video en 4K, transferencia de archivos grandes con rapidez. |
| M.2 NVMe PCIe 5.0 | Protocolo NVMe que usa líneas PCIe generación 5.0 | Hasta 12,000–14,000 MB/s | Cargas de trabajo profesionales muy exigentes: renderizado 3D, edición de video 8K, inteligencia artificial. |

# Actividad 2 — Verdadero o Falso

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido.

Respuesta: Falso.

Corrección: M.2 no es un protocolo, sino un formato físico (factor de forma) del conector en la motherboard. El protocolo ultrarrápido que puede usar es NVMe; un M.2 también puede ser SATA, que no es tan rápido.

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s.

Respuesta: Falso.

Corrección: un SSD SATA está limitado por la interfaz SATA III a un máximo aproximado de 550 MB/s. Los 7,000 MB/s corresponden a una unidad NVMe con PCIe 4.0.

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente.

Respuesta: Verdadero.

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador.

Respuesta: Verdadero.

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0.

Respuesta: Verdadero.

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido.

Respuesta: Falso.

Corrección: M.2 solo indica el tamaño y la forma del conector; puede ser SATA (más lento, ~550 MB/s) o NVMe (mucho más rápido). No todos los M.2 son NVMe ni todos son veloces.

# Actividad 3 — Relaciona las columnas

| Columna A – Definición | Respuesta |
| --- | --- |
| 1. Almacenamiento con discos físicos que giran | B — HDD |
| 2. Forma física compacta que va directo a la motherboard | D — M.2 |
| 3. Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe | C — NVMe |
| 4. Conexión estándar con límite de ~550 MB/s | E — SATA |
| 5. Unidad electrónica sin partes móviles | A — SSD |
| 6. Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s | F — PCIe 4.0 |

# Actividad 4 — Selección múltiple

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

Respuesta: c) HDD

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

Respuesta: b) Que es el tamaño físico del conector en la motherboard

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

Respuesta: c) 550 MB/s

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

Respuesta: b) Porque tienen partes mecánicas en movimiento

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

Respuesta: c) PCIe 4.0

# Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Nota: SSD SATA y M.2 SATA usan el mismo protocolo y alcanzan prácticamente la misma velocidad máxima (~550 MB/s); aquí se listan en dos puestos consecutivos porque el ejercicio pide un orden del 1 al 6, pero en la práctica se consideran empatados.

| N.° | Tipo de almacenamiento |
| --- | --- |
| 1 | HDD (el más lento) |
| 2 | SSD SATA |
| 3 | M.2 SATA |
| 4 | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| 5 | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| 6 | M.2 NVMe PCIe 5.0 (el más rápido) |

# Actividad 6 — Reflexión y aplicación

Estas son respuestas modelo; lo más importante es que el razonamiento del estudiante sea coherente con los conceptos vistos en clase.

1. Un amigo te dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto? ¿Qué le explicarías?

No está del todo en lo correcto. M.2 solo describe el tamaño y la forma del conector, no la velocidad del disco. Le explicaría que existen M.2 SATA, que son tan lentos como un SSD SATA normal (~550 MB/s), y M.2 NVMe, que sí son muy rápidos porque usan el protocolo NVMe sobre líneas PCIe. Antes de comprar, debería fijarse específicamente en si el M.2 es NVMe y en qué generación de PCIe usa (3.0, 4.0 o 5.0), porque eso es lo que realmente determina la velocidad.

2. Si tuvieras que elegir entre un M.2 NVMe PCIe 5.0 y un M.2 NVMe PCIe 4.0 para una computadora de uso escolar/diario, ¿cuál elegirías y por qué?

Elegiría el M.2 NVMe PCIe 4.0. Para tareas escolares y cotidianas (navegar, escribir documentos, ver clases, algunos programas de edición ligera) la diferencia de velocidad entre PCIe 4.0 y PCIe 5.0 casi no se nota, porque el usuario no mueve archivos tan grandes ni tan seguido como para aprovechar los 12,000-14,000 MB/s del PCIe 5.0. En cambio, el PCIe 5.0 suele ser más costoso, consume más energía y genera más calor, por lo que para un uso escolar no se justifica pagar ese sobreprecio.

3. ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

Todavía tiene sentido cuando lo que más importa es la capacidad de almacenamiento y el precio por gigabyte, y no la velocidad. Por ejemplo, para guardar copias de seguridad, archivos multimedia que casi no se abren, servidores de almacenamiento masivo (NAS) o discos externos para archivar años de fotos y videos. En esos casos, un HDD de varios terabytes resulta mucho más económico que un SSD del mismo tamaño, y la velocidad de acceso no es tan crítica porque no se usa a diario para tareas exigentes.